网络高危端口扫描报告

2025.10.15

本次网络高危端口扫描概况如下：

检测时间：2025-10-14 15:12:06

完成时间：2025-10-14 19:58:07

总耗时：4小时46分钟

扫描目标：

网段：

10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16

端口：

21,22,23,80,443,445,873,1433,1521,1883,2181,2375,3306,3389,5236,5432,
5672,5900,5901,5902,5903,5904,5905,6379,7001,8080,8081,8082,8088,11211,
8161,8443,8848,8888,9200,15672,27017,54321,61616

扫描结果概况：

一共检测到30908台设备存在高危端口开放，其中

21端口：没有设备

22端口：共检测到6台设备

3389端口：共检测到2台设备

数据库端口：没有设备

信息传输（MQTT等）：没有设备

红区：共检测到20台设备

21（FTP端口）

没有设备

22（SSH端口）

10.10.104.156
10.10.104.185
10.10.104.91
10.10.104.93
10.255.191.1
10.255.188.1

其中10.10.104.0相关网段与扫描机器为同网段机器，10.255.188.1为网关，结果与10.10的扫描结果相同。

3389（Windows远程桌面端口）

10.0.30.163
10.0.30.164

本次扫描结果与10.10的扫描结果相同，均为JumpServer堡垒机必要开放端口

数据库端口：

没有设备

信息传输（MQTT等）

没有设备

红区：

10.15.163.1 {443}
10.15.226.1 {443}
10.24.5.11 {8080, 8081}
10.24.5.17 {8080, 8081}
10.24.5.18 {8080, 8081}
10.24.5.21 {445}
10.24.5.89 {443, 445}
10.24.5.90 {443, 445}
10.24.5.91 {443, 445}
10.24.5.92 {443, 445}
10.24.13.11 {80, 443}
10.24.13.14 {80, 443}
10.24.13.17 {80, 443}
10.24.13.18 {80, 443}
10.24.13.24 {80, 443}
10.24.13.30 {8088}
10.24.13.31 {8088}
10.24.13.7 {80, 443}
10.24.13.8 {80, 443}
10.24.13.9 {80, 443}

扫描结果新增大量10.24.13.0/24网段设备，判断为ACL策略失效，已向网络组反馈。

结论：

本周网络扫描脚本进行调整和修改，扫描速度有小幅度上升，目前还在调整相关参数，争取将扫描时间缩减到3小时左右。

本次扫描结果中红区的10.24.13.0/24网段发生ACL策略失效问题，与网络组进行确认后发现，ACL策略失效原因为：

当交换机ACL达到授权数时，交换机会触发ACL达到最大授权数告警，并导致部分ACL失效，因此对ACL数量需要及时统计，并及时发现交换机ACL达到最大授权数告警。

本次的红区ACL失效策略问题已经得到修复。